# Arquitetura do Sistema ErgoShirt

## Identificação do Produto e da Equipe

### Produto

ErgoShirt – sua camisa inteligente para correção postural

### Equipe

Fabio Silva, Luis Jairo Jr, Mauricio Stelling, Silmar Reis, João França, Gustavo Fontinha, Ana Paula Marcatto, Rodrigo Uchôa

## Dispositivos e Serviços

### Controlador

| Placa de Desenvolvimento ESP32 C3 Super Mini Conectividade: WIFI & Bluetooth LE Processador: RISC-V Single-Core CPU Comunicação/Alimentação: USB Tipo C Alimentação: 5V D (step-down) ou 3.3V DC Memória: Flash 4MB IO: 12x IO bidirecionais, com ADC de 12 bits em 4 delas. I2C, SPI, UART A leitura dos sensores, processamento e decisão sobre ativação dos atuadores ocorre localmente. A conexão à plataforma é necessária para alteração de parâmetros e envio de informações, a serem acompanhadas pelo cliente e seu fisioterapeuta. | Valor FOB importação direta da China R$ 15,00 |
| --- | --- |

### Sensores e Atuadores

| Sensor Flexível Resistivo Impermeável Varia a resistência de acordo com a pressão. Aplicado com um divisor resistivo nas portas ADC do microcontrolador. Modelo: ZD10-100 Comprimento: 100mm Largura: 10mm Faixa: 0 ~ 500g Espessura: menos de 0.25mm Resposta ponto: menos de 20g Tensão de teste: 3.3V DC típico Durabilidade: mais de 1 milhão vezes Tempo de resposta: 10ms Tempo de recuperação: menos de 15ms Temperatura de trabalho: - 20 oC ~ 60 oC Peso: 3g | Valor FOB importação direta da China R$ 20,00 |
| --- | --- |
| Atuador – Mini motor de vibração Alimentação: 3.3V DC | R$ 5,00 |

### Outros

| Alimentação Bateria 3.3V ou 5V DC. Para o protótipo foi usada a saída USB (5V DC) de um Powerbank de 10000 mAh, permitindo vários dias de operação. | Variável |
| --- | --- |
| Camiseta justa ao corpo O protótipo foi montado e uma base de ABS levemente flexível para facilitar o manuseio. O produto final deve ser costurado a uma camisa justa ao corpo. | Variável |
| Misc Resistores 10kOhm, fios elétricos, costura | ~0 |

### Serviços

| Firmware do controlador Código em C++ desenvolvido pela equipe conforme registrado no GitHub. Para comunicação com a nuvem foi usada principalmente a biblioteca BlynkSimpleEsp32.h | Dev Interno |
| --- | --- |
| Plataforma Plataforma Blynk, que oferece suporte à conexão de dispositivos IOT via Wi-Fi (diretamente para a plataforma) ou Bluetooth (se comunicando com o app Blynk) com sua nuvem proprietária, além da construção de dashboards, atualização OTA e outras facilidades. Poderíamos explorar soluções abertas como https://thingsboard.io/, mas não o fizemos em benefício do tempo, por já termos familiaridade com Blynk. | R$ 35 / mês Plano maker - personal |

## Conexão e comunicação

A conexão pode ser feita de 2 formas principais:

- Diretamente do dispositivo IOT, que tem WiFi integrado, à nuvem da plataforma. Essa conexão foi implementada para o protótipo.

- Conectando o dipositivo IOT, que tem BlueTooth integrado, a um aparelho celular rodando o app Blynk Android ou iOS e, a partir dele, à nuvem da plataforma. Não implementamos no protótipo mas, pela facilidade de conexão do BlueTooth, essa parece ser uma escolha melhor para a entrada em produção.

## Aplicações

| Aplicativo Móvel Dashboard construído sobre o app Android da plataforma Blynk. Bidirecional, servindo tanto para configurar parâmetros (variações admissíveis na leitura de cada sensor, período do ciclo de leitura, período do ciclo para envio de informações à nuvem) quanto exibir as leituras atuais e passadas dos sensores, assim como o estado dos atuadores. | Custo incluído na plataforma |
| --- | --- |
| Aplicativo Web Dashboard construído na plataforma web Blynk, com as mesmas características informadas acima. | Idem |

## Dispositivos e serviços que compõem a arquitetura do sistema

## Informações Adicionais

| ### Pinout ESP32 C3 Super Mini | ### Esquemático para 3 sensores/atuadores |
| --- | --- |

### Ligações Realizadas

| ### Sensor Flexível | ### Mini Motor |
| --- | --- |

| ### Console Mobile | ### Console Web |
| --- | --- |
| ### Vinícius, nosso protótipo funcional / Mascote | ### Código-Fonte, Apresentação e Outras informações |